便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术规格及要求

- 货物名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统

产品用途说明：满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

  - 15.6英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥170°

  - ★整机重量3.9kg（含电池），主机内置探头接口≥2个，大小一致

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 斑点噪声抑制成像，7档可调

  - TGC≥8段（非实体按键）、LGC≥8段

  - ★最大显示深度:≥40cm

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

  - 立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果

  - 取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、连续多普勒

  - 自动计算心动周期

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

- ★全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

- 可支持穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度，支持凸阵、线阵探头

- ★造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头，持微血管造影增强，向后存储可存储高达≥480秒的电影，向前存储电影时间高达≥120秒，支持造影击碎功能，支持互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置

- ★可支持应变式弹性功能，具有组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，支持应变率测量和肿块、肿块周边组织以及肿块和周边组织弹性定量分析

- 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能

- 实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头，具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢

- ★可支持自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿

- 可支持血流像素比，自动对比取样框内血流像素的比值

- 可支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等

- 测量分析和报告

  - 常规测量软件包

  - ★血管内中膜自动测量

  - ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析（非手动绘制）

  - ★产科自动测量：支持 BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标

- 信息管理与存储

- 250G SSD固态硬盘

- 内置超声工作站

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 连通性

- ★主机内置HDMI、USB 3.0、Type-c、网络接口

- DICOM3.0系统

- 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 配置

- 主机1台

- 线阵探头1把，频率范围：4.0-16.0MHz

- 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz