- 枞阳县人民医院区域检验中心（一期）改造工程

- 初步方案

- 改造范围及内容：

- 住院楼四层（除疏散楼梯及消防前室外全部范围）；

- 住院楼一层（现状为住院收费室全部范围）；

- 改造内容：改造范围内全部改造装饰和安装工程，包含不限于以下内容：墙、地、顶面等改造拆除和装饰；强弱电、给排水、暖通等改造拆除和安装（包含消防工程），结构复核加固（如有）。

- 装饰工程实施内容初步方案

- 地面装饰：涉及病人通行的公共区域采用地砖，其他区域采用PVC地板；

- 天棚：铝扣板（净化区域采用符合相关规定的板材）；

- 墙面：办公区域采用轻钢龙骨石膏板轻质隔墙，乳胶漆，瓷砖墙裙饰面；实验室区域采用轻钢龙骨无机彩色预涂板（医用洁净板）饰面轻质隔墙（净化区域采用符合相关规定的隔墙材料）；门采用钢门或树脂门（玻璃隔墙处可采用玻璃地弹门）；

- 服务窗口：玻璃隔断，304不锈钢立柱（或钢立柱，304不锈钢饰面），窗口台面采用石英石，柜体和窗口饰面采用复合铝板或覆膜金属板饰面。

- 安装工程实施内容初步方案

- 强弱电：强电接驳处为院总配电房出线柜（院总配电房位于本楼地下一层），强电设计负荷满足检验中心所有用电需求，并预留一定负荷供检验中心后期发展需要（负责接驳点连通施工，下同）；弱电接驳点为楼层弱电间（含检验中心改造范围内及接驳点连通所需的交换机等网络设备），设备、管线满足检验中心弱电（智能化）全部需求。

- 给排水：设置满足检验中心需求的独立的纯水系统，其他满足检验中心给排水全部需求，接驳点为住院楼给排水立管（主干管）。

- 暖通：空调采用独立中央空调系统（与住院楼空调系统分离），其中PCR室空调与检验中心空调分离，采用满足PCR室需要独立空调系统。空调设计应充分考虑院感控制和设备散热等需求。通风应满足检验中心院感、消防等相关需求，室外机位置服从医院住院楼整体改造需求。

- 消防：四层及一层等改造区域的自动喷淋系统、自动报警系统、消火栓系统等消防工程，应与住院楼消防各设施协调、有效、安全衔接，满足国家相关规范，并负责通过相关部门验收。

- 结构安全相关要求

- 改造工程及各类设备设施产生的荷载应满足住院楼结构荷载要求，否则改造单位应负责结构补强等相关工作，确保住院楼结构安全。

- 整体功能相关要求

- 检验中心改造工程设计施工应与本住院楼整体改造设计单位做好衔接工作，服从住院楼院感流程、消防、暖通、设备布置等整体功能需求和安排，做好改造装饰安装等各专业衔接工作，确保本住院楼整体功能协调合理实现。

- 六、改造施工设备材料参考品牌：

- （1）PVC地板（≥2mm厚）：阿姆斯壮、LG、洁福180系列；（2）硫氧镁彩钢板：林森、华翱、振达；（3）无机彩色预涂板：索洁、康程、卡利；轻钢龙骨：龙牌、梦牌、金新龙；石膏板：龙牌、梦牌、拉法基；铝扣板：麦缇奥（安徽）、林美（吉林、）景锐（安徽）；（4）乳胶漆：立邦、多乐士、嘉宝莉；（5）墙地砖：诺贝尔、斯米克、冠军、简一；（6）钢质门：霍曼、马斯德克、欧尼克；医用树脂门：芜湖海螺、芜湖正康居、济南（WPP）；（7）卫生洁具系列：九牧、恒洁、箭牌；（8）配电箱及电器元器件成套：施耐德，ABB，西门子；（9）开关、插座、灯具：施耐德、欧普、雷士；（10）电线电缆：无锡江南、上海起凡、无锡远东；（11）暖通空调：麦克维尔，天加、大金（多联机：美的、格力、海尔）；（12）UPS电源：易事特、伊顿、山特；（13）镀锌风管：宝钢、鞍钢、武钢；（14）橡塑保温板：华美、华能、中天；（15）铝材：凤铝、苏铝、国铝；（16）水管（阀门）：日丰、中材、伟星；（17）实验台：钢木结构、实芯理化板台面；（18）冷库：优质知名品牌；（19）综合布线：爱谱华顿、众城、康普；网络设备：锐捷、华三、华为；监控系统：海康、大华、天地伟业；门禁系统：银通物联、捷顺、富士。

- 改造施工前，施工单位必须书面申报各项设备、主材的具体品牌，质量层次必须等同或优于参考品牌；没有参考品牌的，必须是优质知名品牌；部分设备材料可能会影响整体建筑使用功能的（如消防工程等），参照住院楼使用品牌。

- 附：住院楼平、立面示意图

- 住院楼结构设计总说明