枞阳县人民医院传染病智能监测预警前置软硬件

采购项目 采购需求

一、采购内容及要求

根据国家疾病预防控制局综合司《国疾控综规财函【2024】71号》等文件精神，结合我院实际情况，拟进行“枞阳县人民医院传染病智能监测预警前置软硬件项目”采购。

- （一）采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病智能监测预警前置软件信创服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 疾控商密安全网关 | 台 | 1 |
| 3 | 集成、前置软件部署及调试服务 | 项 | 1 |
| 4 | 院内软件开发服务 | 项 | 1 |

- （二）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 采购技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病智能监测预警前置软件服务器 | ★1、国产自研处理器*2（单颗CPU≧32核），主频≧2.6GHz；与国家传染病智能监测预警前置软件兼容，具有双方互认的兼容性测试认证证明；（投标文件中提供互认证明材料） 2、内存≧256G； 3、系统盘≧480G*2 SSD，存储盘：≧1.92T*2 SSD； 4、配置独立 RAID 卡，支持 RAID 0,1,10； 5、1+1 冗余电源； 6、配置双网卡（4个千兆电口、2个万兆光口，含模块）； 7、配置国产操作系统麒麟内核的2颗CPU服务器虚拟化授权； ★8、支持可靠中心以提供持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。（需提供产品功能截图） 9、操作系统：预装麒麟、欧拉或统信等国产操作系统的服务器版； 10、数据库：预装OpenGauss或同等架构的数据库； 11、前置软件：预装国家传染病智能监测预警前置软件； 12、可通过对硬件资源如CPU、内存等进行池化管理，实现资源的高效利用和灵活分配； 13、提供统一的管理平台，对虚拟机资源进行配置和监控； ★14、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员.（需提供产品功能截图） 15、整机提供三年原厂质保、软件升级及上门服务，投标人需在投标文件中提供针对本项目中所采购产品的三年原厂售后服务的承诺函，并加盖投标人公章（格式自拟）。 16、服务内容包含但不限于：1）首次现场上架及安装调试；2）配合软件部署；3）无缝接入疾控专网，确保医疗机构与省级平台和国家平台都连通；4）配置好安全防护策略；5）后续疾控相关其他业务的部署及网络对接。6）为确保服务器的顺利部署，服务器供应商提供操作系统、数据库的安装部署服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 疾控商密安全网关 | 1、1U机架式设备； - 配置固态硬盘≧128G SSD； - ≧8个千兆电口、≧2个千兆光口； - 网络层吞吐量≧4G，并发连接数≧150万，支持国密IPSec VPN吞吐量≧300M； 5、具备并开通防病毒、防火墙、入侵防御IPS、URL 过滤、国密VPN等安全相关功能及规则库更新授权； ★6、无缝兼容接入安徽省疾控现有商密VPN专网和政务外网，并接受省疾控管理平台统一纳管和运维。（提供原厂承诺函） ★7、产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。（需提供产品功能截图和“账号安全”相关软件著作权） ★8、支持勒索病毒检测与防御功能，需提供产品功能截图证明。（需提供产品功能截图证明并提供检测机构出具关于“勒索病毒”的证书） 9、完成国家传染病监测预警平台与后续实施的安徽省食源性疾病上报平台等系统与疾控专网的网络对接，确保数据能够实时顺利上传，平滑替代现有VPN客户端的形式，提高网络传输稳定性和安全性； 10、为确保服务质量，服务器与网关为同一品牌； ★11、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明） 12、整机提供三年原厂质保、规则库升级、及原厂上门服务，投标人需在投标文件中提供针对本项目中所采购产品的三年原厂售后服务的承诺函，并加盖投标人公章（格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 3 | 集成、前置软件部署及调试服务 | 1.为保障联调服务可顺利开展并落地，前置软件联调服务方需为国家监测预警平台或安徽省省监测预警平台建设方。（提供安徽省监测预警平台或国家监测预警平台软件方3年原厂服务承诺函）；无缝接入疾控专网，确保医疗机构与省级平台和国家平台都连通。 2.集成及前置软件联调服务内容包含： 1）前置软件的部署和国家平台对接； 2）指导HIS厂商进行接口改造并线上线下复核审查相关数据，保证数据的准确率； 3）配合医院和HIS厂商完成前置软件每月数据量达到相应标准转入国家平台正式环境，同步数据顺利上传至安徽省平台。 4）配置好安全防护策略； 5）后续疾控相关其他业务的部署及网络对接； 6）配合医院完成数据库专项备份工作； 7）配合医院完成前置机与CA认证或密码设备的对接； 8）配合医院完成对院内电子病历厂商的对接指导培训工作，配合完成医院端接口的改造工作； 9）调研出具《医院传染病前置软件适配环境改造评估报告》，并配合医院完成相关问题的整改； 10）调研出具《医院传染病前置软件部署环境符合性报告》； 11）完成国家疾控局前置软件医院端远程联通调试工作； 12）完成前置软件考核任务项目进度管理、配合上级单位完成医院端账号申请、测试、转正、培训工作；工作包括电子病历库初始化联调接入，质控核查，增量监控，预警模型训练初始化；传报卡、症候群、病原检测信息、可疑传染病电子病历与省统筹传染病自动采集系统联调对接等工作。 13）配合国家考核任务或上级平台对应数据集的调试、对接、测试、正式运行及培训工作； 14）在国家、省、市规定的考核期内对前置软件运行状态进行持续监控、版本升级、备份管理； 在国家、省、市规定的考核期内对前置软件运行环境初始化工作提供一次远程复核服务，前置机软件运行问题不限次数的运维保障。 15）与现有大疫情网、省、市专网做接口 | 1 | 项 |
| 4 | 院内软件开发服务 | 根据前置软件接口文档，完成院内his、lis、emr、ris、pacs等系统与前置软件的对接，能够被前置软件顺利抓取数据，确保数据质量。 | 1 | 项 |

注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

2、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究成交人的违约责任，成交人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自理）。

（三）其它需求：

（1）本项目包括前置服务器现场上架及安装调试及操作系统、数据库、前置软件的安装、部署、联调；与医院数据和信息化系统的对接；与国家、省传染病监测预警平台、省食源性疾病监测直报对接互通；前置服务器安全运行防护与管理等全过程服务，直至满足业务系统使用为止，最终实现“交钥匙”的工作目标。

（2）支持多院区模式，在与国家、省传染病监测预警平台、省食源性疾病监测直报对接互通时，必须可智能识别患者所在院区并进行归集。

（四）售后服务要求

1、服务响应要求：数据库、操作系统、前置软件、院内软件开发服务提供三年7*24小时在线电话服务及免费升级运维服务。投标人应具备良好的售后服务能力，在接到采购人通知后1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告并解决故障，如采购人需现场服务的，成交人在接到采购人通知并派具有解决故障能力的工程师1个小时内到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。本项需要提供承诺函，格式自理。质保期内产生的一切费用由成交人承担。

2、硬件服务要求：

（1）提供3年上门及质保服务；

（2）省、国家平台软件更新后，须负责提供服务器快照服务；

（3）负责网络对接食源性、监测预警平台等后续疾控业务。

3、巡检服务要求：针对医院网络情况，定期进行远程巡检，遇到问题及时给客户沟通。

4、重保服务要求：承诺遇重大节日、重大活动和重大安全事时，免费为业主提供技术支撑。

5、软件升级要求：服务期内提供软件的升级服务。

6、投标人必须对采购人此次采购设备负责安装、调试、基础的维护和相关人员的技术培训；

（五）、验收及质保要求

本次枞阳县人民医院国家传染病智能监测预警监测直报前置服务器软硬件部署与对接项目验收标准以实现与国家传染病智能监测预警平台正式环境对接为前提条件。

1、质保期自验收合格之日起计算，投标人应提供原厂三年质保、规则库升级、及原厂上门服务。

2、质保期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，投标人将无条件更换新设备。在超出质保期后，如产品发生故障，投标人需派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

二、其他要求：

1、成交供应商应承担服务过程中所发生安全事故的责任和风险。

2、成交供应商应保证符合现行国家相关标准和规范及磋商文件要求，如因成交方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

三、服务期限：90日历天。